LoRaWAN-д суурилсан

Барилгын галын дохиоллын алсын

мэдээллийн систем

FACP-аас ОБЕГ руу LoRaWAN сүлжээгээр дохио дамжуулах систем:

Spreading Factor-ийн нөлөөний судалгаа

Нэмэлт модуль: Ойн түймрийн эрт илрүүлэлтийн сенсор

LoRaWAN-based Remote Fire Alarm Notification System

for Buildings and Ger Districts: Impact Analysis of Spreading Factor

Зохиогч: Eddie

Хичээл: F.CN342 RF Transceiver System

Багш: Ass. Prof. J.Javzansuren

ШУТИС (MUST) | 2026 оны 2-р сар | Улаанбаатар

# Агуулга

# 1. Оршил

## 1.1 Судалгааны суурь

Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотод хүн амын 60 гаруй хувь нь гэр хороололд амьдарч байна. Гэр хороолол, бага давхар барилга, агуулах, үйлдвэрийн байруудад гал гарах эрсдэл өндөр боловч автомат галын дохиоллын систем (FACP — Fire Alarm Control Panel) суурилуулсан ч алсын мэдэгдэл дамжуулах дэд бүтэц хангалтгүй байна. Ихэнх FACP зөвхөн байрны дотор сирен дуугарган, ОБЕГ (Онцгой Байдлын Ерөнхий Газар) руу автомат мэдэгдэл илгээдэггүй.

ОБЕГ-ын 2024–2025 оны тайлангаас харахад жилд дунджаар 500 гаруй галын дуудлага бүртгэгдэж, гэр хорооллын гал нийт дуудлагын 40 гаруй хувийг эзэлдэг. Гал гарснаас ОБЕГ-д мэдэгдэл хүрэх хугацаа дунджаар 10–20 минут болдог нь хохирлыг нэмэгдүүлж байна. Хэрэв FACP идэвхжсэн даруйд ОБЕГ руу автомат мэдэгдэл очвол хариу арга хэмжээний хугацаа 5–10 минутаар богиносох боломжтой.

Уламжлалт шийдлүүд болох GSM/4G модем, WiFi, утастай холболт зэрэг нь өртөг өндөр (SIM карт төлбөр сар бүр), тогтвортой бус (сүлжээний тасалдал), эсвэл суурилуулалт хүнд (кабель татах) гэсэн сул талтай. LoRaWAN технологи нь хол зайд (2–15 км), бага эрчим хүчээр, сар бүрийн төлбөргүйгээр мэдээлэл дамжуулах боломж олгодог учраас энэ асуудлыг шийдэх тохиромжтой шийдэл юм.

## 1.2 Төслийн зорилго

Гол зорилго: Барилга, гэр хороолол, агуулах зэргийн FACP галын дохиоллын самбараас LoRaWAN сүлжээгээр ОБЕГ руу автомат алсын мэдэгдэл дамжуулах систем зохиох.

SF судалгаа: Spreading Factor (SF7–SF12)-ийн нөлөөг Улаанбаатарын хот, гэр хорооллын орчинд судалж, FACP мэдэгдлийн найдвартай байдал (PDR), хүргэлтийн хугацаа (latency), энергийн зарцуулалтыг оновчлох.

Нэмэлт модуль: Ойн түймрийн эрт илрүүлэлтийн multi-sensor node-ийг нэмэлт өргөтгөл болгон боловсруулах (температур, чийгшил, утааны сенсор).

## 1.3 Асуудлын тодорхойлолт

- FACP суурилуулсан ч ОБЕГ руу шууд мэдэгдэл очдоггүй — зөвхөн байрны дотор сирен дуугарна.

- Гал гарснаас ОБЕГ-д мэдэгдэл хүрэх хүртэл 10–20 мин алдагдана.

- GSM/4G модем: сар бүрийн төлбөртэй, сүлжээ тасрах эрсдэлтэй.

- LoRa-ийн SF параметр Улаанбаатарын саад ихтэй, хүйтэн орчинд ямар нөлөөтэй вэ?

- Duty cycle хязгаарлалт олон барилгыг нэг gateway-ээр үйлчлэхэд асуудал үүсгэх үү?

Шинэлэг тал: FACP → LoRaWAN → ОБЕГ архитектур + Монгол хот/гэр хорооллын орчинд SF optimization + link budget тооцоо + хэмжилтийн арга зүй.

# 2. Онолын үндэс

## 2.1 LoRa физик давхарга

LoRa (Long Range) нь Semtech компанийн боловсруулсан Chirp Spread Spectrum (CSS) модуляц дээр суурилсан физик давхаргын технологи юм. CSS нь давтамжийг тодорхой зурвасын дотор тасралтгүй нэмэгдүүлэх (up-chirp) эсвэл бууруулах (down-chirp) зарчмаар мэдээлэл дамжуулдаг. Энэ нь уламжлалт FSK модуляцтай харьцуулахад шуугиан, саадыг илүү сайн даван туулдаг давуу талтай.

ISM (Industrial, Scientific, Medical) зурвас ашигладаг бөгөөд Монгол Улсад AS923 (920–923 MHz) давтамжийн зурвас хэрэглэгдэнэ. Лицензгүй зурвас учраас ашиглалтын төлбөр байхгүй.

### 2.1.1 CSS модуляцийн математик

LoRa модуляцийн гол параметрүүд нь Spreading Factor (SF), Bandwidth (BW), Coding Rate (CR) юм. Эдгээрийн хоорондын хамаарлыг дараах томьёогоор илэрхийлнэ:

Chirp Rate (Rc): Нэг секундэд илгээх chirp-ийн тоо.

R_c = BW / 2^SF    [chirps/sec]

Symbol Time (Ts): Нэг символыг илгээхэд шаардагдах хугацаа.

T_s = 2^SF / BW    [секунд]

Жишээ нь BW = 125 kHz, SF = 7 үед: T_s = 2^7 / 125000 = 1.024 мс. SF = 12 үед: T_s = 2^12 / 125000 = 32.77 мс — буюу 32 дахин удаан.

Bit Rate (Rb): Нэг секундэд дамжуулах бит.

R_b = SF × (BW / 2^SF) × CR    [bps]

Энд CR (Coding Rate) нь 4/5, 4/6, 4/7, 4/8 утга авна. CR=4/5 үед 4 бит мэдээлэл бүрт 1 бит алдааны залруулга нэмдэг. Жишээ: SF9, BW=125 kHz, CR=4/5 үед:

R_b = 9 × (125000 / 512) × (4/5) = 1,758 bps

Time on Air (ToA): Нэг пакет (payload) илгээхэд агаарт байх нийт хугацаа.

ToA = T_preamble + T_payload

T_preamble = (n_preamble + 4.25) × T_s

n_payload = 8 + max(ceil((8PL - 4SF + 28 + 16) / (4(SF-2DE))) × (CR+4), 0)

T_payload = n_payload × T_s

Энд PL = payload bytes, DE = low data rate optimize (SF11,12-д 1), n_preamble = 8 (стандарт). 11 байт payload, SF9, BW=125 kHz үед ToA ≈ 144.4 мс, SF12 үед ≈ 991 мс болно.

### 2.1.2 Receiver Sensitivity

LoRa хүлээн авагчийн мэдрэмтгий байдлыг дараах томьёогоор тооцно:

Sensitivity = -174 + 10×log10(BW) + NF + SNR_required    [dBm]

Энд NF (Noise Figure) ≈ 6 dB (SX1276 чипсэтийн хувьд). SNR_required нь SF-ээс хамаарна:

Хүснэгт 1: SF тус бүрийн SNR шаардлага ба sensitivity

| SF | SNR required (dB) | Sensitivity (dBm) | Bit Rate (bps) | Symbol Time (ms) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | -7.5 | -123.0 | 5,470 | 1.02 |
| 8 | -10.0 | -126.0 | 3,125 | 2.05 |
| 9 | -12.5 | -129.0 | 1,758 | 4.10 |
| 10 | -15.0 | -132.0 | 977 | 8.19 |
| 11 | -17.5 | -134.5 | 440 | 16.38 |
| 12 | -20.0 | -137.0 | 250 | 32.77 |

SF нэг нэгж нэмэгдэхэд sensitivity ~2.5 dB сайжирч, дамжуулах зай ойролцоогоор 1.5–2 дахин нэмэгдэнэ. Гэвч bit rate тал хувиар буурч, ToA хоёр дахин нэмэгдэнэ.

## 2.2 Spreading Factor (SF) дэлгэрэнгүй

SF нь нэг бит мэдээллийг хэдэн chirp болгон тархааж (spread) илгээхийг тодорхойлдог. SF7 нь нэг символд 2^7 = 128 chirp, SF12 нь 2^12 = 4096 chirp ашигладаг. Chirp олон байх тусам хүлээн авагч сул дохиог илүү сайн ялгаж чадна (processing gain нэмэгдэнэ).

SF өсөх тусам гарах trade-off:

- Давуу: Receiver sensitivity сайжирна → хол зай, саад тэсвэр нэмэгдэнэ

- Давуу: SNR шаардлага буурна → шуугиан ихтэй орчинд найдвартай

- Сул: Data rate буурна → payload илгээх хугацаа уртасна

- Сул: Time on Air нэмэгдэнэ → батарей, duty cycle зарцуулалт ихэснэ

- Сул: Duty cycle хязгаар (1%)-д илүү их хугацаа зарцуулна

Хүснэгт 2: SF-ийн нөлөө (BW=125 kHz, CR=4/5, 11 байт payload)

| SF | Data Rate | ToA (ms) | Хол зай (хот) | Хол зай (нээлттэй) | Энерги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 5,470 bps | ~41 | 1–3 км | 5–8 км | Бага |
| 8 | 3,125 bps | ~72 | 2–4 км | 6–10 км | Дунд |
| 9 | 1,758 bps | ~144 | 3–5 км | 8–12 км | Дунд |
| 10 | 977 bps | ~288 | 4–7 км | 10–14 км | Өндөр |
| 11 | 440 bps | ~577 | 5–8 км | 12–16 км | Маш өндөр |
| 12 | 250 bps | ~991 | 6–10 км | 14–20 км | Маш өндөр |

## 2.3 Link Budget тооцоо

Link budget нь дамжуулагч (Tx)-аас хүлээн авагч (Rx) хүртэлх дохионы хүчний балансыг тооцдог. Дохио амжилттай хүлээн авагдахын тулд хүлээн авсан дохионы хүч (received power) нь receiver sensitivity-ээс их байх ёстой.

Link Budget томьёо:

Link Budget = Tx Power + Tx Antenna Gain - Path Loss + Rx Antenna Gain

Link Margin = Received Power - Receiver Sensitivity

Манай системийн параметрүүд:

- Tx Power: +14 dBm (LoRaWAN AS923 зөвшөөрөгдсөн дээд хэмжээ: +16 dBm EIRP)

- Tx Antenna Gain: +2.15 dBi (dipole)

- Rx Antenna Gain: +3 dBi (gateway, omnidirectional)

- Cable/connector loss: ~1 dB

### 2.3.1 Path Loss загвар

Улаанбаатарын хот, гэр хорооллын орчинд Log-Distance Path Loss загварыг ашиглана:

PL(d) = PL(d0) + 10 × n × log10(d / d0) + X_sigma    [dB]

Энд PL(d0) нь reference зай дахь path loss (d0 = 1 км), n нь path loss exponent (орчны нөлөө), X_sigma нь shadow fading (log-normal, стандарт хазайлт). Улаанбаатарын орчинд:

- Хот дотор (барилга саадтай): n ≈ 3.3–3.8, X_sigma ≈ 7–10 dB

- Гэр хороолол (бага давхар, хашаа): n ≈ 2.8–3.3, X_sigma ≈ 5–8 dB

- Нээлттэй талбай: n ≈ 2.0–2.5, X_sigma ≈ 3–5 dB

Мөн 920 MHz давтамжинд зориулсан Okumura-Hata загварын suburban хувилбарыг ашиглаж болно:

PL = 69.55 + 26.16×log10(f) - 13.82×log10(h_b) - a(h_m)

+ (44.9 - 6.55×log10(h_b)) × log10(d) - K_suburban

Энд f = 921.5 MHz, h_b = gateway антенны өндөр (м), h_m = node антенны өндөр (м), a(h_m) = mobile antenna correction, K_suburban = 2×(log10(f/28))^2 + 5.4 dB.

### 2.3.2 SF тус бүрийн link budget тооцоо

Хүснэгт 3: Link budget тооцоо (Tx=14 dBm, BW=125 kHz)

| SF | Sensitivity | Link Budget (dB) | Дээд зай (хот, n=3.5) | Дээд зай (гэр хороолол, n=3.0) | Link Margin @2км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | -123 dBm | 141.15 dB | ~2.5 км | ~5.0 км | 12 dB |
| 9 | -129 dBm | 147.15 dB | ~4.0 км | ~8.0 км | 18 dB |
| 10 | -132 dBm | 150.15 dB | ~5.0 км | ~10 км | 21 dB |
| 12 | -137 dBm | 155.15 dB | ~7.5 км | ~15 км | 26 dB |

Тооцоо: Link Budget = 14 + 2.15 - 1 + 3 + |Sensitivity| = 14 + 2.15 - 1 + 3 + 123 = 141.15 dB (SF7). Улаанбаатарын гэр хорооллын нөхцөлд SF9 ашиглавал 2 км зайд 18 dB link margin байгаа нь fading, саадыг даван туулахад хангалттай нөөцтэй (>10 dB margin шаардагдана).

Дүгнэлт: Улаанбаатарын гэр хороолол, хот дотор SF9–SF10 ашиглахад 2–5 км хүрэх зайд 15–21 dB link margin-тай бөгөөд найдвартай ажиллана. Онцгой саадтай орчинд (том барилга, уулын цаад тал) SF11–SF12 шаардагдаж болно.

## 2.4 LoRaWAN протокол

LoRaWAN нь LoRa физик давхарга дээр суурилсан MAC протокол юм. Star-of-stars топологитой: End Device → Gateway → Network Server → Application Server.

### 2.4.1 Class A ажиллагаа

Энэ төсөлд Class A горимыг ашиглана. Node нь uplink илгээсний дараа хоёр receive window нээнэ:

- RX1: Uplink-ээс 1 секундын дараа нээгдэнэ. Uplink-тэй ижил давтамж, SF-тай.

- RX2: Uplink-ээс 2 секундын дараа нээгдэнэ. Тогтмол давтамж (AS923: 923.2 MHz), SF12.

Бусад цагт node unuulnaa горимд (sleep) байх тул батарей маш бага зарцуулна.

### 2.4.2 Duty Cycle ба багтаамжийн тооцоо

AS923 зурвасд duty cycle 1% хязгаарлалт бий. Энэ нь нэг node цагт нийт 36 секунд агаарт илгээлт хийж чадна гэсэн үг.

Хүснэгт 4: Duty cycle-д суурилсан илгээлтийн хязгаар

| SF | ToA (11 байт) | Цагт дээд илгээлт | 10 мин тутам (6/цаг) | Нэг GW-д дээд node |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 41 мс | ~878 удаа | Тийм (6 ≪ 878) | ~146 node |
| 9 | 144 мс | ~250 удаа | Тийм (6 ≪ 250) | ~41 node |
| 10 | 288 мс | ~125 удаа | Тийм (6 ≪ 125) | ~20 node |
| 12 | 991 мс | ~36 удаа | Тийм (6 ≪ 36) | ~6 node |

Тооцоо: Нэг GW-д дээд node тоо = (3600 × 0.01) / ToA / (илгээлт/цаг). SF9, 10 мин тутам (6/цаг) үед: 36 / 0.144 / 6 ≈ 41 node. Галын дохиоллын систем event-driven байх тул хэвийн үед heartbeat (цагт 1 удаа) + alarm үед шууд илгээх гэж тооцвол SF9-д 200+ барилга нэг GW-д холбогдох боломжтой.

### 2.4.3 ADR (Adaptive Data Rate)

ADR нь network server-ээс node-ийн SF-ийг автоматаар тохируулах механизм юм. Gateway дээрх RSSI, SNR хэмжилтэд суурилж, дохио сайн бол SF буулгаж (хурд нэмэж, энерги хэмнэж), дохио сул бол SF өсгөнө. Энэ нь олон node-тэй сүлжээнд airtime ашиглалтыг оновчлоход чухал.

## 2.5 Гал илрүүлэлтийн зарчим

### 2.5.1 FACP интеграци (гол систем)

Fire Alarm Control Panel (FACP) нь барилгын галын дохиоллын төв самбар бөгөөд утааны мэдрэгч, дулааны мэдрэгч, гар дохиоллын товчлуур зэргээс дохио хүлээн авч, сирен дуугарган, спринклер систем идэвхжүүлдэг. Ихэнх FACP нь гадаад төхөөрөмжтэй холбогдох relay гаралттай (dry contact: NO/NC-COM).

Манай систем FACP-ын relay гаралтыг PC817 optocoupler-ээр тусгаарлан уншина. Optocoupler нь цахилгаан тусгаарлагч (galvanic isolation) үүрэгтэй бөгөөд FACP-ын өндөр хүчдэлийн хэлхээ MCU-г гэмтээхээс хамгаална.

- FACP relay идэвхжнэ (гал дохио) → NO contact хаагдана

- PC817 optocoupler LED асна → phototransistor нээгдэнэ

- MCU digitalRead(pin) = LOW → alarm flag = 0xFF

- LoRa-аар alarm payload илгээнэ → ОБЕГ-д мэдэгдэл очно

### 2.5.2 Ойн түймрийн сенсор (нэмэлт модуль)

Ойн орчинд FACP байдаггүй тул multi-sensor node-оор гал илрүүлнэ:

- Температур сенсор (DHT22/DS18B20): >60°C бол сэрэмжлүүлэг

- Чийгшил сенсор (DHT22): <25% бол хуурай, гал тархах эрсдэл

- Утаа/CO сенсор (MQ-135): threshold-ээс дээш бол утаа илэрсэн

AND нөхцөлийн логикоор (температур ӨНдӨР БА чийгшил БАГА БА утаа ИЛЭРСЭН) false alarm-ыг багасгана.

# 3. Системийн дизайн

## 3.1 Системийн архитектур

Систем нь гурван үндсэн давхаргаас бүрдэнэ:

Давхарга 1 — End Device (Node):

- Барилгын node (гол): FACP relay → PC817 optocoupler → MCU (ESP32 + LoRa) → LoRa дамжуулагч

- Ойн node (нэмэлт): DHT22 + MQ-135 + DS18B20 → MCU → LoRa дамжуулагч

Давхарга 2 — Gateway:

- RAK7268 (8-channel indoor gateway) эсвэл TTIG (The Things Indoor Gateway)

- Барилгын дээвэр/өндөр цэг дээр байрлуулна

- Ethernet/4G backhaul-аар сервер рүү холбогдоно

Давхарга 3 — Сервер ба мэдэгдэл:

- ChirpStack (open-source LoRaWAN server) эсвэл TTN (The Things Network)

- Webhook → Telegram бот / SMS gateway → ОБЕГ-ын хариуцсан ажилтнууд

- Мэдээллийн сан (InfluxDB/PostgreSQL) → Grafana dashboard хяналт

[Зураг 1: Системийн архитектурын диаграмм — draw.io-оор зурна]

## 3.2 Payload формат

Илгээх мэдээллийг 7–11 байт компакт payload болгон кодлоно. LoRaWAN-д payload богино байх тусам ToA бага, duty cycle ашиглалт хэмнэлттэй.

Хүснэгт 5: Барилгын node payload формат (7 байт)

| Байт | Талбар | Утга | Тайлбар |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Node Type | 0x02 | 02 = барилга |
| 1 | Alarm Flag | 0x00 / 0xFF | 00=хэвийн, FF=гал |
| 2 | FACP Zone | 0x01–0xFF | Аль бүсээс дохио ирсэн |
| 3 | Battery | 0x00–0xFF | Батерей түвшин (%) |
| 4–5 | Uptime | uint16 | Сүүлийн reset-ээс хойш (мин) |
| 6 | Status | Bitmask | Bit0=relay, Bit1=tamper |

Хүснэгт 6: Ойн node payload формат (11 байт)

| Байт | Талбар | Утга | Тайлбар |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Node Type | 0x01 | 01 = ой |
| 1 | Alarm Flag | 0x00 / 0xFF | AND нөхцөл хангасан эсэх |
| 2 | Temperature | int8 | Температур (°C) |
| 3 | Humidity | uint8 | Чийгшил (%) |
| 4–5 | Smoke ADC | uint16 | MQ-135 аналог утга |
| 6 | Battery | uint8 | Батерей (%) |
| 7–8 | Ext Temp | int16 | DS18B20 (×10, °C) |
| 9–10 | Reserved | — | Цаашдын өргөтгөлд |

## 3.3 Hardware компонент

Хүснэгт 7: Компонентын жагсаалт (BOM)

| Компонент | Загвар | Үүрэг | Үнэ (₮) | Тэмдэглэл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MCU + LoRa | Heltec WiFi LoRa 32 V3 | ESP32-S3 + SX1262 | 80–120k | Arduino/PlatformIO |
| Optocoupler | PC817 ×2 | FACP relay isolation | 5k | 2 бүс хянах |
| Темп+Чийг | DHT22 | Ойн орчин хэмжих | 15k | Ойн node-д |
| Утаа/CO | MQ-135 | Ойн гал илрүүлэх | 20k | Ойн node-д |
| Дулаан | DS18B20 | Нарийвчилсан темп | 10k | Waterproof |
| Батерей | 18650 ×2 + TP4056 | Тэжээл | 30k | 3.7V Li-ion |
| Корпус | IP65 waterproof | Гадаа хамгаалалт | 20k |  |
| Gateway | RAK7268 | 8-ch LoRaWAN GW | 400–600k | Ethernet/4G |

Барилгын нэг node-ийн өртөг: MCU(100k) + optocoupler(5k) + батерей(30k) + корпус(20k) ≈ 155,000₮ (~$43 USD). Ойн node: нэмэлт сенсорууд +45k ≈ 200,000₮ (~$55 USD).

# 4. Хэрэгжүүлэлт

## 4.1 Барилгын node программ

Arduino IDE + MCCI LoRaWAN LMIC library ашиглан программчилна. Барилгын node-ийн логик энгийн: FACP relay-г хянаж, өөрчлөлт гарвал alarm илгээнэ. Хэвийн үед heartbeat (цагт 1 удаа) илгээж, node амьд байгааг баталгаажуулна.

#include <lmic.h> #include <hal/hal.h> #define RELAY_PIN 4 // PC817 output #define RELAY_PIN2 5 // 2-р бүс (optional) #define LED_PIN 25 // Status LED static osjob_t sendjob; const unsigned TX_INTERVAL = 3600; // Heartbeat: 1 цаг void do_send(osjob_t* j) { if (LMIC.opmode & OP_TXRXPEND) return; bool alarm1 = (digitalRead(RELAY_PIN) == LOW); bool alarm2 = (digitalRead(RELAY_PIN2) == LOW); uint8_t payload[7]; payload[0] = 0x02; // Node type: building payload[1] = (alarm1¦¦alarm2) ? 0xFF : 0x00; payload[2] = alarm1 ? 0x01 : (alarm2 ? 0x02 : 0x00); payload[3] = getBatteryPercent(); uint16_t up = (millis()/60000) & 0xFFFF; payload[4] = up >> 8; payload[5] = up & 0xFF; payload[6] = (alarm1?0x01:0) ¦ (alarm2?0x02:0); LMIC_setTxData2(1, payload, 7, 0); } void setup() { pinMode(RELAY_PIN, INPUT_PULLUP); pinMode(RELAY_PIN2, INPUT_PULLUP); LMIC_init(); LMIC_setDrTxpow(DR_SF9, 14); } // Interrupt: FACP relay өөрчлөгдөхөд шууд илгээх void IRAM_ATTR onRelayChange() { // debounce + immediate send trigger }

Alarm илэрсэн үед node TX_INTERVAL-ыг хүлээлгүй шууд илгээнэ (interrupt-driven). Ингэснээр FACP идэвхжсэнээс хэдэн секундын дотор ОБЕГ-д мэдэгдэл хүрнэ.

## 4.2 Сервер ба мэдэгдлийн систем

ChirpStack LoRaWAN серверт device-г бүртгэж, application-д webhook тохируулна. Alarm payload (byte[1] = 0xFF) ирэхэд:

- Telegram бот: ОБЕГ-ын хариуцсан ажилтны group chat руу мэдэгдэл

- SMS gateway: Нөөц сувгаар утасны мессеж

- Dashboard: Grafana дээр байршил, цаг, alarm status харуулах

Heartbeat (byte[1] = 0x00) ирэхэд: node амьд, батарей түвшин шинэчлэх. Хэрэв heartbeat 2 цаг ирэхгүй бол "node offline" сэрэмжлүүлэг өгнө.

# 5. Туршилтын төлөвлөгөө ба хэмжилтийн арга зүй

Энэ бүлэгт бодит туршилт хийхэд ашиглах арга зүй, хэмжих параметрүүд, хүлээгдэж буй үр дүнг тодорхойлно. Бодит хэмжилтийн дата цаашид нэмэгдэнэ.

## 5.1 Туршилтын орчин

Улаанбаатар хотод гурван өөр орчинд туршилт хийхээр төлөвлөсөн:

Орчин 1 — Хот дотор (барилга саадтай): Олон давхар барилга хоорондын орчинд 100–1000 м зайд. Жишээ: ШУТИС-ийн хичээлийн байрнаас тодорхой чиглэлд.

Орчин 2 — Гэр хороолол: Бага давхар барилга, хашаа, гэр зэрэг саадтай 200–2000 м зайд. Жишээ: Чингэлтэй, Баянгол дүүргийн гэр хорооллын хэсэг.

Орчин 3 — Нээлттэй талбай (baseline): Шууд харагдах (LOS) нөхцөлд 500–5000 м зайд. Path loss загварыг хянахад ашиглана.

## 5.2 Хэмжих параметрүүд

SF тус бүрт (SF7, SF9, SF10, SF12) дараах параметрүүдийг хэмжинэ:

Хүснэгт 8: Хэмжилтийн параметрүүд

| Параметр | Тодорхойлолт | Хэмжих арга | Хүлээгдэж буй хандлага |
| --- | --- | --- | --- |
| PDR | Packet Delivery Ratio (%) | Илгээсэн/хүлээн авсан пакетын харьцаа (100 удаа тус бүрт) | SF↑ → PDR↑ (ижил зайд) |
| RSSI | Received Signal Strength (dBm) | Gateway-ийн metadata-аас уншина | SF-аас хамааралгүй (зайнаас хамаарна) |
| SNR | Signal-to-Noise Ratio (dB) | Gateway metadata | SF↑ → сул SNR-д тэсвэртэй |
| ToA | Time on Air (ms) | LMIC library-аас тооцоолох + бодит хэмжилт | SF↑ → ToA↑ (экспоненциал) |
| Latency | Илгээснээс сервер хүрэх хугацаа | Timestamp харьцуулалт | SF↑ → Latency↑ |
| Battery | Батерей зарцуулалт (mAh/илгээлт) | INA219 current sensor ашиглах | SF↑ → Energy↑ |

## 5.3 Туршилтын процедур

Алхам 1: Gateway-г тогтмол байршилд (барилгын дээвэр, ~15 м өндөрт) суурилуулж, ChirpStack серверт холбоно.

Алхам 2: Node-ийг тодорхой зай бүрт (100, 200, 500, 1000, 2000, 3000 м) байрлуулна.

Алхам 3: SF тус бүрт (SF7, SF9, SF10, SF12) 100 пакет илгээж, PDR, RSSI, SNR бүртгэнэ.

Алхам 4: Alarm scenario: FACP relay-г simulation switch-ээр идэвхжүүлж, alarm → server → Telegram хүрэх нийт latency хэмжинэ.

Алхам 5: INA219 current sensor-оор илгээлт бүрийн батерей зарцуулалтыг бүртгэнэ.

Алхам 6: Орчин бүрт (хот, гэр хороолол, нээлттэй) давтаж, path loss exponent-ийг тооцоолно.

## 5.4 Шаардагдах тоног төхөөрөмж

- Heltec WiFi LoRa 32 V3 — node (2 ширхэг: барилгын + ойн)

- RAK7268 gateway — хүлээн авагч

- INA219 current sensor module — батарей хэмжилт

- Simulation switch — FACP relay идэвхжүүлэгч

- GPS module (NEO-6M) — байршлын бүртгэл (optional)

- Зөөврийн компьютер + ChirpStack Docker — сервер

## 5.5 Хүлээгдэж буй үр дүн (онолын тооцоонд суурилсан)

Link budget тооцоо (2.3-р бүлэг)-д суурилж хүлээгдэж буй үр дүнг урьдчилан тооцоолов:

Хүснэгт 9: Хүлээгдэж буй үр дүн (гэр хорооллын орчин, n≈3.0)

| SF | Зай | Хүлээгдэх PDR | Хүлээгдэх RSSI | ToA | Энерги (mAh) | Тохиромжтой хэрэглээ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 500 м | >95% | ~-90 dBm | 41 мс | ~5 | Барилга (ойрын GW) |
| 9 | 1000 м | >90% | ~-105 dBm | 144 мс | ~14 | Гэр хороолол (санал) |
| 9 | 2000 м | >80% | ~-115 dBm | 144 мс | ~14 | Гэр хороолол (хол) |
| 10 | 2000 м | >85% | ~-112 dBm | 288 мс | ~22 | Саад ихтэй бүс |
| 12 | 3000 м | >75% | ~-125 dBm | 991 мс | ~45 | Нээлттэй/ой мод |

Таамаглал: Улаанбаатарын гэр хорооллын ихэнх барилга gateway-аас 2 км дотор байрладаг тул SF9 нь найдвартай байдал (PDR >85%) ба энергийн зарцуулалтын (14 mAh) хоорондох оновчтой тэнцвэр байх болно. Бодит туршилтаар энэ таамаглалыг баталгаажуулна.

# 6. Дүгнэлт ба санал

## 6.1 Гол дүгнэлтүүд

Энэхүү төсөлд FACP-аас ОБЕГ руу LoRaWAN-аар алсын мэдэгдэл дамжуулах системийг зохион бүтээж, Spreading Factor-ийн онолын нөлөөг нарийвчлан судалсан. Гол дүгнэлтүүд:

- LoRaWAN нь Улаанбаатарын барилга, гэр хорооллын галын дохиоллын алсын мэдэгдэлд маш тохиромжтой: хол зай, бага өртөг, сар бүрийн төлбөргүй.

- Link budget тооцоогоор SF9 нь гэр хорооллын орчинд (2 км хүртэл) 18 dB link margin-тай, найдвартай ажиллах боломжтой.

- Duty cycle тооцоогоор SF9 ашиглавал нэг gateway 40+ барилга үйлчлэх боломжтой (heartbeat 1/цаг).

- Барилгын нэг node-ийн өртөг ~155,000₮ ($43), нэг gateway 400–600k₮ — GSM модемтой харьцуулахад сарын төлбөргүй учраас 1 жилийн дотор нөхөгдөнө.

- Нэмэлт ойн модуль нь ижил gateway дэд бүтцийг ашиглан ойн гал илрүүлэлтийг нэмж өргөтгөх боломжтой.

## 6.2 Сул талууд ба хязгаарлалт

- SF12-ийн latency (~1 секунд ToA + сервер processing) шууд хариу шаардсан нөхцөлд удааширч болно, гэхдээ галын дохиоллын хувьд секундын хугацаа хүлээн зөвшөөрөгдөхүйц.

- Duty cycle 1% хязгаарлалт: олон node нэгэн зэрэг alarm илгээвэл collision үүсэж болзошгүй.

- Батарей: Хүйтэн өвөлд (-30°C хүртэл) Li-ion батарейн capacity 20–30% буурна.

- Бодит туршилт хийгдээгүй — одоогийн үр дүн нь онолын тооцоонд суурилсан.

## 6.3 Цаашдын чиглэл

- Бодит туршилт хийж, онолын тооцоог баталгаажуулах (5-р бүлгийн арга зүйгээр).

- ОБЕГ-тай хамтарч, жишиг барилгуудад туршилтын суурилуулалт хийх.

- Нарны зай (solar panel) нэмж, батерей сулдах асуудлыг шийдэх.

- Mesh/relay network нэмж, coverage хүрээг тэлэх.

- AI/ML суурилсан anomaly detection оруулж, false alarm-ыг бүр ч багасгах.

- LoRaWAN Class C горимыг ОБЕГ-ын сервер талд ашиглаж, downlink мэдэгдэл (test, reset) илгээх боломж нэмэх.

# Ашигласан материал

[1]  Semtech Corporation. (2024). LoRa and LoRaWAN: A Technical Overview. Semtech Technical Reference. https://www.semtech.com/lora

[2]  Augustin, A., Yi, J., Clausen, T., & Townsley, W. M. (2016). A Study of LoRa: Long Range & Low Power Networks for the Internet of Things. Sensors, 16(9), 1466. https://doi.org/10.3390/s16091466

[3]  Makdee, S., Apicharttrisorn, K., & Somchit, Y. (2026). The Development of a Wildfire Early Warning System Using LoRa Technology. MDPI Computers.

[4]  Vega-Rodríguez, R., Sendra, S., Lloret, J., Romero-Díaz, P., & Garcia-Navas, J. L. (2019). Low Cost LoRa based Network for Forest Fire Detection. IEEE Internet of Things Journal, 6(2), 1878–1886.

[5]  Gaitan, N. C., & Hojbota, P. (2020). Forest Fire Detection System using LoRa Technology. International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA), 11(10).

[6]  Dryad Networks GmbH. (2024). Silvanet: Ultra-Early Wildfire Detection System. https://www.dryad.net

[7]  The Things Network. (2024). LoRaWAN Spreading Factors and Data Rate. https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/spreading-factors/

[8]  Bor, M. C., Roedig, U., Voigt, T., & Alonso, J. M. (2016). Do LoRa Low-Power Wide-Area Networks Scale? Proceedings of the 19th ACM International Conference on Modeling, Analysis and Simulation of Wireless and Mobile Systems, 59–67.

[9]  Cattani, M., Boano, C. A., & Römer, K. (2017). An Experimental Evaluation of the Reliability of LoRa Long-Range Low-Power Wireless Communication. Journal of Sensor and Actuator Networks, 6(2), 7.

[10] Petajajarvi, J., Mikhaylov, K., Roivainen, A., Hanninen, T., & Pettissalo, M. (2015). On the Coverage of LPWANs: Range Evaluation and Channel Attenuation Model for LoRa Technology. 14th International Conference on ITS Telecommunications (ITST), 55–59.

[11] Adelantado, F., Vilajosana, X., Tuset-Peiro, P., Martinez, B., Melia-Segui, J., & Watteyne, T. (2017). Understanding the Limits of LoRaWAN. IEEE Communications Magazine, 55(9), 34–40.

[12] Hata, M. (1980). Empirical Formula for Propagation Loss in Land Mobile Radio Services. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 29(3), 317–325.

[13] ОБЕГ (Онцгой Байдлын Ерөнхий Газар). (2025). 2024 оны галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх тайлан. Улаанбаатар.

[14] LoRa Alliance. (2020). LoRaWAN Regional Parameters RP002-1.0.3: AS923. https://lora-alliance.org/resource-hub/

[15] Mekki, K., Bajic, E., Chaxel, F., & Meyer, F. (2019). A Comparative Study of LPWAN Technologies for Large-Scale IoT Deployment. ICT Express, 5(1), 1–7.